采 购 需 求

一、名称：冲击波治疗系统

二、功能：该仪器用于缓解肌筋膜激痛点和炎症引起的疼痛，放松肌肉

三、技术参数：

1、电源：AC 230V/50Hz

2、功耗：601VA

3、尺寸：≥420*410*1143mm

- 4、重量（含一个手柄）：≤32.66kg

- 5、手柄重量：≤0.45kg

- ▲6、压力选择范围：≥1.4-5bar，超静音内置空气压缩机，免维护。

7、功率增量：0.2 Bar

8、脉冲频率：单冲击/连续冲击 0.5-21Hz

▲9、连续冲击模式：可设定100-9999次连续工作，设定步长为1次

10、双通道输出，即可同时连接2支治疗手柄

四、功能参数：

1、四种方式设置治疗方案：

1.1  ≥10个快速链接适应症。包含：临床常见病症，供临床治疗使用

1.2 ≥80个临床方案。根据身体部位选择相应方案。临床方案包含：治疗参数、治疗部位图片等信息

1.3 ≥200个自定义处方，可编辑储存治疗信息

1.4 主界面可人工调节治疗方案，简单方便

▲2、能量能级自动调节功能：

2.1 以患者实际情况为基础，能量能级可自动、平稳梯度递增

2.2 患者痛阈值能够被存储，治疗可在无痛的能量级别进行

▲3、患者医疗信息IC卡，可存储≧14个患者治疗方案。治疗方案具有检索、查看、编辑疼痛资料、保存治疗信息等功能

▲4、6英寸彩色液晶触摸屏操作界面，45度仰角，机头可360度旋转

5、双重开关：主机开关和手柄开关，双重保护，使用安全

▲6、治疗系统提供全套的治疗参考信息：

6.1 彩色大屏显示人体生理结构图

6.2 冲击波手枪传导子治疗位置

6.3 发散型冲击波治疗理论依据

6.4 禁忌症及传导子参数介绍等

7、具有震动治疗技术：

8、最新的探头设计理念，探头设计符合人体工程学，探头无伸缩，可有效预防操作人员患“白指病”等职业病的产生。

9、专用储存盒：用于存放发射手枪、耦合剂，传导子

10、大容量抽屉：用于存放病例、文献等资料

11、机身减震设计，万向脚轮方便移动和固定

12、计数功能：主机可记录每通道手柄击打总次数

13、屏幕保护程序：屏幕处于不活动状态10分钟后，设备进入保护程序，减少液晶屏老化